Router0

Router(config)#hostname FLOOR1

FLOOR1(config)#interface gig 0/0

FLOOR1(config-if)#no shutdown

FLOOR1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

FLOOR1(config-if)#ip dhcp pool office1

FLOOR1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0

FLOOR1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1

FLOOR1(dhcp-config)#exit

FLOOR1(config)#interface gig 0/1

FLOOR1(config-if)#no shutdown

FLOOR1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

FLOOR1(config-if)#ip dhcp pool office2

FLOOR1(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0

FLOOR1(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1

FLOOR1(dhcp-config)#exit

FLOOR1(config)#interface serial 0/0/0

FLOOR1(config-if)#no shutdown

FLOOR1(config-if)#ip address 192.168.50.1 255.255.255.0

Router1

Router(config)#hostname FLOOR10

FLOOR10(config)#interface gig 0/0

FLOOR10(config-if)#no shutdown

FLOOR10(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

FLOOR10(config-if)#ip dhcp pool test1

FLOOR10(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0

FLOOR10(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1

FLOOR10(dhcp-config)#exit

FLOOR10(config)#interface gig 0/1

FLOOR10(config-if)#no shutdown

FLOOR10(config-if)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

FLOOR10(config-if)#ip dhcp pool test2

FLOOR10(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0

FLOOR10(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1

FLOOR10(dhcp-config)#exit

FLOOR10(config)#interface serial 0/0/0

FLOOR10(config-if)#no shutdown

FLOOR10(config-if)#ip address 192.168.50.2 255.255.255.0

FLOOR10(config-if)#end

Protocols:

Rip protocol:

FLOOR1(config)#router rip

FLOOR1(config-router)#version 2

FLOOR1(config-router)#network 192.168.10.0

FLOOR1(config-router)#network 192.168.20.0

FLOOR1(config-router)#network 192.168.50.0

FLOOR1(config)#no router rip

eigrp Protocol:

FLOOR1(config)#router eigrp 100

FLOOR1(config-router)#network 192.168.10.0

FLOOR1(config-router)#network 192.168.20.0

FLOOR1(config-router)#network 192.168.50.0

OSPF Protocol:

FLOOR1(config)#router ospf 1000

FLOOR1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

FLOOR1(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

FLOOR1(config-router)#network 192.168.50.2 remote-as 2000

Bgp protocol:

FLOOR1(config)#router bgp 1000

FLOOR1(config-router)#network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0

FLOOR1(config-router)#network 192.168.20.0 mask 255.255.255.0

FLOOR1(config-router)#network 192.168.50.0 mask 255.255.255.0

FLOOR1(config-router)#neighbor 192.168.50.2 remote-as 2000